M-2900通讯接口说明

| 单元格颜色含义 | 浅灰色 |  | 支持的命令 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浅绿色 |  | 有所区别的命令 |

| 序号 | 命令码 | 名 称 | 命令描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 读写器操作命令 |  |  |  |
| 1 | 0x70 | cmd_reset | 复位读写器 |
| 2 | 0x71 | cmd_set_uart_baudrate | 设置串口通讯波特率 |
| 3 | 0x72 | cmd_get_firmware_version | 读取读写器固件版本 |
| 4 | 0x73 | cmd_set_reader_address | 设置读写器地址 |
| 5 | 0x74 | cmd_set_work_antenna | 设置读写器工作天线 |
| 6 | 0x75 | cmd_get_work_antenna | 查询当前天线工作天线 |
| 7 | 0x76 | cmd_set_output_power | 设置读写器射频输出功率 |
| 8 | 0x77 | cmd_get_output_power | 查询读写器当前输出功率 |
| 9 | 0x78 | cmd_set_frequency_region | 设置读写器工作频率范围 |
| 10 | 0x79 | cmd_get_frequency_region | 查询读写器工作频率范围 |
| 11 | 0x7A | cmd_set_beeper_mode | 设置蜂鸣器状态 |
| 12 | 0x7B | cmd_get_reader_temperature | 查询当前设备的工作温度 |
| 13 | 0x60 | cmd_read_gpio_value | 读取GPIO电平 |
| 14 | 0x61 | cmd_write_gpio_value | 设置GPIO电平 |
| 15 | 0x62 | cmd_set_ant_connection_detector | 设置天线连接检测器状态 |
| 16 | 0x63 | cmd_get_ant_connection_detector | 读取天线连接检测器状态 |
| 17 | 0x66 | cmd_set_temporary_output_power | 设置读写器临时射频输出功率 |
| 18 | 0x67 | cmd_set_reader_identifier | 设置读写器识别码 |
| 19 | 0x68 | cmd_get_reader_identifier | 读取读写器识别码 |
| 20 | 0x69 | cmd_set_rf_link_profile | 设置射频链路的通讯速率 |
| 21 | 0x6A | cmd_get_rf_link_profile | 读取射频链路的通讯速率 |
| 22 | 0x7E | cmd_get_rf_port_return_loss | 测量天线端口的回波损耗 |
| 18000-6C 命令 |  |  |  |
| 23 | 0x80 | cmd_inventory | 盘存标签 |
| 24 | 0x81 | cmd_read | 读标签 |
| 25 | 0x82 | cmd_write | 写标签 |
| 26 | 0x83 | cmd_lock | 锁定标签 |
| 27 | 0x84 | cmd_kill | 灭活标签 |
| 28 | 0x85 | cmd_set_access_epc_match | 匹配ACCESS操作的EPC号 |
| 29 | 0x86 | cmd_get_access_epc_match | 查询匹配的EPC状态 |
| 30 | 0x89 | cmd_real_time_inventory | 盘存标签(实时上传标签数据) |
| 31 | 0x8A | cmd_fast_switch_ant_inventory | 快速轮询多个天线盘存标签 |
| 32 | 0x8B | cmd_customized_session_target_inventory | 自定义session和target盘存 |
| 33 | 0x8C | cmd_set_impinj_fast_tid | 设置Monza标签快速读TID (设置不被保存至内部FLASH) |
| 34 | 0x8D | cmd_set_and_save_impinj_fast_tid | 设置Monza标签快速读TID (设置被保存至内部FLASH) |
| 35 | 0x8E | cmd_get_impinj_fast_tid | 查询当前的快速TID设置 |
| ISO18000-6B 命令 |  |  |  |
| 36 | 0xB0 | cmd_iso18000_6b_inventory | 盘存18000-6B标签 |
| 37 | 0xB1 | cmd_iso18000_6b_read | 读18000-6B标签 |
| 38 | 0xB2 | cmd_iso18000_6b_write | 写18000-6B标签 |
| 39 | 0xB3 | cmd_iso18000_6b_lock | 锁定18000-6B标签 |
| 40 | 0xB4 | cmd_iso18000_6b_query_lock | 查询18000-6B标签 |
| 缓存操作命令 |  |  |  |
| 41 | 0x90 | cmd_get_inventory_buffer | 提取标签数据并删除缓存 |
| 42 | 0x91 | cmd_get_and_reset_inventory_buffer | 提取标签数据保留缓存备份 |
| 43 | 0x92 | cmd_get_inventory_buffer_tag_count | 查询缓存中已读标签个数 |
| 44 | 0x93 | cmd_reset_inventory_buffer | 清空标签数据缓存 |

### 天线取值说明

Cmd 0x89、0x90、0x8A、0x8B命令下读写器返回数据包的工作天线取值协议：

| Head | Len | Address | Cmd | FreqAnt | RSSI | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 |  |  |  |  |  |  |
| 参数说明 | Cmd | 0x89 | FreqAnt | 此字节高6位是读取标签的频点参数，低2位是天线号。 |  |  |
|  |  | 0x8A |  |  |  |  |
|  |  | 0x8B | RSSI | 此字节高位为0时取天线号1/2/3/4；高位为1时取天线号5/6/7/8。 |  |  |
|  |  | 0x90 |  |  |  |  |

Cmd 0x81、0x82、0x83、0x84命令下读写器返回数据包的工作天线取值协议：

| Head | Len | Address | Cmd | AntID | Count | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 |  |  |  |  |  |  |
| 参数说明 | Cmd | 0x89 | AntID | 此字节高6位是第一次读取的频点参数，低2位是天线号。 |  |  |
|  |  | 0x8A |  |  |  |  |
|  |  | 0x8B | Count | 此字节高位为0时取天线号1/2/3/4；高位为1时取天线号5/6/7/8。 |  |  |
|  |  | 0x90 |  |  |  |  |

### 2.1.5 cmd_set_work_antenna

上位机指令数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | AntennaID | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x04 |  | 0x74 |  |  |
| 参数说明 | AntennaID （天线号） |  | 0x00 | 天线 1 |  |
|  |  |  | 0x01 | 天线 2 |  |
|  |  |  | 0x02 | 天线 3 |  |
|  |  |  | 0x03 | 天线 4 |  |
|  |  |  | 0x04 | 天线 5 |  |
|  |  |  | 0x05 | 天线 6 |  |
|  |  |  | 0x06 | 天线 7 |  |
|  |  |  | 0x07 | 天线 8 |  |

◆操作成功：

读写器返回数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | ErrorCode | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x04 |  | 0x74 | CommandSuccess |  |

◆操作失败：

读写器返回数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | ErrorCode | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x04 |  | 0x74 |  |  |
| 参数说明 | ErrorCode | 错误代码 |  |  |  |

### 2.1.6 cmd_get_work_antenna

上位机指令数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x04 |  | 0x75 |  |

◆操作成功：

读写器返回数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | AntennaID | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x04 |  | 0x75 |  |  |
| 参数说明 | AntennaID （天线号） |  | 0x00 | 天线 1 |  |
|  |  |  | 0x01 | 天线 2 |  |
|  |  |  | 0x02 | 天线 3 |  |
|  |  |  | 0x03 | 天线 4 |  |
|  |  |  | 0x04 | 天线 5 |  |
|  |  |  | 0x05 | 天线 6 |  |
|  |  |  | 0x06 | 天线 7 |  |
|  |  |  | 0x07 | 天线 8 |  |

### 2.1.7 cmd_set_output_power

上位机指令数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | RfPower | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x04 |  | 0x76 |  |  |
| 参数说明 | RfPower | RF 输出功率，取值范围 0-33(0x00–0x21), 单位 dBm。 |  |  |  |

或者：

| Head | Len | Add | Cmd | Power1 | Power2 | Power3 | Power4 | Power5 | Power6 | Power7 | Power8 | CC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x0B |  | 0x76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数说明 |  | Power1 |  | 天线 1 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位dBm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Power2 |  | 天线 2 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位dBm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Power3 |  | 天线 3 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位dBm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Power4 |  | 天线 4 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位dBm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Power5 |  | 天线 5 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位dBm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Power6 |  | 天线 6 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位dBm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Power7 |  | 天线 7 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位dBm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Power8 |  | 天线 8 输出功率，取值范围 0-33(0x00 – 0x21)，单位dBm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

◆操作成功：

读写器返回数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | ErrorCode | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x04 |  | 0x76 | CommandSuccess |  |

◆操作失败：

读写器返回数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | ErrorCode | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x04 |  | 0x76 |  |  |
| 参数说明 | ErrorCode | 错误代码 |  |  |  |

操作成功后输出功率值将被保存在内部的 Flash 中，断电后不丢失。

注意：

★此命令耗时将超100mS 。

★如果需要动态改变射频输出功率用，请使用 cmd_set_temporary_output_power

响命令，否则将会影响Flash的使用寿命。

### 2.1.8 cmd_get_output_power

上位机指令数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x03 |  | 0x77 |  |

如果所有天线的功率设置相同，读写器返回数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | RfPower | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x04 |  | 0x76 |  |  |
| 参数说明 | RfPower | RF 输出功率，取值范围 0-33(0x00–0x21), 单位 dBm。 |  |  |  |

否则返回：

| Head | Len | Add | Cmd | Power1 | Power2 | Power3 | Power4 | Power5 | Power6 | Power7 | Power8 | CC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x0B |  | 0x77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数说明 |  | Power1 |  | 天线 1 输出功率，取值范围 0-33(0x00–0x21)，单位dBm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Power2 |  | 天线 2 输出功率，取值范围 0-33(0x00–0x21)，单位dBm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Power3 |  | 天线 3 输出功率，取值范围 0-33(0x00–0x21)，单位dBm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Power4 |  | 天线 4 输出功率，取值范围 0-33(0x00–0x21)，单位dBm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Power5 |  | 天线 5 输出功率，取值范围 0-33(0x00–0x21)，单位dBm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Power6 |  | 天线 6 输出功率，取值范围 0-33(0x00–0x21)，单位dBm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Power7 |  | 天线 7 输出功率，取值范围 0-33(0x00–0x21)，单位dBm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Power8 |  | 天线 8 输出功率，取值范围 0-33(0x00–0x21)，单位dBm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.2.9 cmd_fast_switch_ant_inventory

上位机指令数据包：

| Head | Len | Add | Cmd | A | Stay | B | Stay | C | Stay | D | Stay | E | Stay | F | Stay | G | Stay | H | Stay | CC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x0B |  | 0x8A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数说明 |  | A |  | 首先轮询的天线(00–07)，天线号大于八则表示不轮询。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stay |  | 天线重复轮询的次数。每个天线可单独配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B |  | 第二个轮询的天线(00–07)，天线号大于八则表示不轮询。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C |  | 第三个轮询的天线(00–07)，天线号大于八则表示不轮询。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | 第四个轮询的天线(00–07)，天线号大于八则表示不轮询。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E |  | 第五个轮询的天线(00–07)，天线号大于八则表示不轮询。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F |  | 第六个轮询的天线(00–07)，天线号大于八则表示不轮询。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G |  | 第七个轮询的天线(00–07)，天线号大于八则表示不轮询。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H |  | 第八个轮询的天线(00–07)，天线号大于八则表示不轮询。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Interval |  | 天线间的休息时间。单位是mS。休息时无射频输出，可降低功耗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Repeat |  | 重复以上天线切换顺序次数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

读写器收到此命令后，进行多标签识别操作。标签数据不存入读写器缓存区，而是实时

上传标签的数据。同时，会依次按照 A->H 的顺序自动切换天线。如果在射频区域内没有标签，或者只有一两张标签在射频区域内，则每个天线平均耗时 30mS 左右。如果标签数量比较多，则耗时时间会相应增加。此命令非常适合需要高速切换多个天线识别标签的应用。

注意：

★由于硬件为双CPU架构，主CPU负责轮询标签，副CPU负责数据管理。轮询标签和发送数据并行，互不占用对方的时间，因此串口的数据传输不影响读写器工作的效率。

★此命令有读取大量标签时，效率没有cmd_real_time_inventory 命令高。

如有标签应答，返回如下数据包(多条)：

| Head | Len | Address | Cmd | FreqAnt | PC | EPC | RSSI | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 |  |  | 0x8A |  | 2 bytes | N bytes |  |  |
| 参数说明 | FreqAnt |  | 此字节高6位是读取标签的频点参数，低2位是天线号。 RSSI高位为0时，取1、2、3、4号天线。 RSSI高位为1是，取5、6、7、8号天线。 |  |  |  |  |  |  |
|  | PC |  | 标签的 PC ，固定两个字节。 |  |  |  |  |  |  |
|  | EPC |  | 标签的 EPC 号，长度可变化。 |  |  |  |  |  |  |
|  | RSSI |  | 标签的实时RSSI。 |  |  |  |  |  |  |

如果打开了天线连接检测，并检测到端口未连接天线则返回：

| Head | Len | Address | Cmd | AntID | ErrorCode | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x05 |  | 0x8A |  | 0x22 |  |
| 参数说明 | AntID |  | 未连接的天线号(00–07)。 |  |  |  |
|  | ErrorCode |  | 0x22 , 天线未连接错误。 |  |  |  |

命令完成，读写器返回如下数据包：

◆操作成功：

读写器返回数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | TotalRead | CommandDuration | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x0A |  | 0x8A |  | 4 bytes |  |
| 参数说明 | TotalRead |  | 总共上传的标签数据记录数，3字节，高位在前。 |  |  |  |
|  | CommandDuration |  | 命令总共消耗的时间， 单位是毫秒，4字节，高位在前。 |  |  |  |

◆操作失败：

读写器返回数据包：

| Head | Len | Address | Cmd | ErrorCode | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA0 | 0x04 |  | 0x8A |  |  |
| 参数说明 | ErrorCode | 错误代码 |  |  |  |